长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

环境信息公开

长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1、单位名称：长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

2、组织机构代码：91220112MA17ER0U03

3、法定代表人：王策

4、生产地址：长春市双阳区奢岭街道办事处双榆村大房子屯。

5、联系方式：15330600431

6、生产经营主要内容：污水处理及其再生利用；水污染治理；管道、设备安装；架线和管道工程。

7、产品及规模：奢岭污水厂开始建设时间2009年11月，于2012年10月开始试运行，设计生活污水处理量 2.5万吨/日，目前实际处理水量约为0.8万吨/日。

二、排污信息：

1、主要污染物名称：COD、氨氮、SS、TP、TN等

2、排放方式：零排放，排水全部由东南热电厂回用。

3、排放口数量：无

排放口编号：无

4、排放总量：COD ：0吨/年；

氨氮 ：0吨/年；

TP ：0吨/年；

TN ：0吨/年。

5、超标情况：无。

6、执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

7、核定的排放总量：COD ：0吨/年；

氨氮 ：0吨/年；

TP ：0吨/年；

TN ：0吨/年。

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1、建设情况：奢岭污水处理厂于2009年11月开工建设，2012年10月开始试运行。设计生活污水处理量为2.5万吨/天，采用浮链式多级A/O工艺+活性砂滤，设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水处理厂占地2公顷，位于奢岭镇东，长双烟铁路与南奢岭河交汇的东北角。配套污水管网50.592公里。项目总投资7700万元。主要建设单体：粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、A/O池，深度处理间、接触池、污水脱水间、鼓风机房及配电室、综合楼等。

2、运行情况：稳定达标运行。

四、建设项目环境影响评价情况：

1、环评批复部门：吉林省环境保护局，批复文号：《关于长春市奢岭污水处理厂新建项目环境影响报告书的批复》（吉环建字【2008】343号）。

2、可研批复部门：吉林省发展和改革委员会，批复文号：《关于长春市奢岭污水处理厂新建项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批【2009】478号）。

3、环保竣工验收部门：吉林省文瀚检测有限公司，验收文号：吉文瀚监验告字【2018】。

4、排污许可证证书编号：912201120664409146001U

五、突发环境事件应急预案：

1、编制单位：长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

2、编制时间：2021年08 月

3、备案部门：长春市生态环境局双阳区分局

4、备案时间：2021年08月31日

5、备案编号：220112-2021-031-L

六、其他应当公开的的环境信息：

1、接纳污水区域：长春大学旅游学院、长春建筑学院、国信酒店及周边小区、奢岭镇主街、新安镇主街等。

2、设计进水水质：COD ：420mg/L；SS ： 210mg/L

氨氮： 30mg/L；TN： 45mg/L

TP： 4mg/L

| 奢岭污水处理厂2024年运行数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 污水进水（t） | 污水出水（t） | COD |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | SS |  | PH值 |  | 污泥处置（t） | 中水回用量（t） |
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  |
| 1月汇总 | 257212 | 238598 | 197 | 11 | 10.19 | 0.05 | 31.56 | 6.10 | 0.75 | 0.08 | 131 | 6 | 7.4 | 7.7 | 283.60 | 140483 |
| 2月汇总 | 250241 | 232188 | 176 | 7 | 10.53 | 0.03 | 33.05 | 6.53 | 0.63 | 0.07 | 124 | 6 | 7.5 | 7.7 | 173.90 | 126545 |
| 3月汇总 | 297492 | 282836 | 227 | 16 | 23.47 | 0.04 | 58.24 | 8.26 | 1.15 | 0.08 | 215 | 6 | 7.5 | 7.8 | 491.20 | 106544 |
| 4月汇总 | 238684 | 220036 | 254 | 13 | 29.64 | 0.05 | 65.30 | 7.32 | 1.19 | 0.05 | 165 | 6 | 7.5 | 7.7 | 272.83 | 238684 |
| 5月汇总 | 244653 | 224063 | 252 | 15 | 32.22 | 0.08 | 69.51 | 9.42 | 1.35 | 0.05 | 204 | 6 | 7.5 | 7.7 | 361.1 | 24400 |
| 6月汇总 | 217139 | 196098 | 135 | 14 | 15.13 | 0.06 | 41.23 | 7.12 | 1.24 | 0.06 | 144 | 6 | 7.5 | 7.8 | 535.82 | 1402 |
| 7月汇总 | 219046 | 206031 | 84 | 12 | 8.12 | 0.04 | 31.96 | 6.95 | 0.92 | 0.04 | 107 | 6 | 7.5 | 7.8 | 223.3 | 105475 |
| 8月汇总 | 248345 | 231659 | 104 | 12 | 9.30 | 0.05 | 32.82 | 6.35 | 1.20 | 0.05 | 166 | 6 | 7.5 | 7.7 | 203.11 | 57095 |
| 9月汇总 | 190480 | 176195 | 124 | 15 | 8.12 | 0.04 | 30.52 | 7.41 | 0.78 | 0.07 | 106 | 6 | 7.6 | 7.7 | 158.07 | 110052 |
| 10月汇总 | 254200 | 222073 | 217 | 17 | 19.79 | 0.07 | 49.10 | 4.64 | 1.23 | 0.07 | 199 | 6 | 7.6 | 7.8 | 313.02 | 0 |
| 11月汇总 | 312209 | 287042 | 207 | 13 | 26.30 | 0.07 | 62.08 | 11.09 | 2.20 | 0.12 | 186 | 6 | 7.6 | 7.8 | 361.04 | 0 |
| 12月汇总 | 257261 | 232575 | 278 | 19 | 32.01 | 0.06 | 70.33 | 8.59 | 5.85 | 0.10 | 200 | 6 | 7.6 | 7.7 | 313.66 | 49407 |
| 年 统 计 | 2986962 | 2749394 | 188.00 | 14.00 | 18.74 | 0.05 | 47.98 | 7.48 | 1.54 | 0.07 | 162 | 6 | 7.5 | 7.7 | 3690.65 | 960087 |