长春市双阳区2023年地质灾害防治方案

为切实做好全区地质环境保护及地质灾害防治工作，特别是汛期地质灾害防治工作，预防和减轻地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全，根据《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）、《长春市2023年地质灾害防治方案》，结合我区地质灾害现状和2023年降水趋势预测，制定本方案。

- 2023年天气趋势预测

（一）总趋势

预计3～10月我区总体气温略高，降水略多。平均气温为14～15℃，比常年同期14.1℃略高，比去年同期14.8℃略低，春季、夏季和秋季均比常年略高。累计降水量为620～670毫米，比常年同期610.7毫米略多，比去年同期744.3毫米偏少，其中春季降水略少，夏季降水略多，秋季降水接近常年。可能有2个左右台风影响我区。

（二）分季趋势

春季（3～5月）气温略高，冷暖波动较大，降水略少，时空分布不均。平均气温为8℃左右，比常年同期7.7℃略高，比去年同期8.8℃略低；气温起伏变化明显，有阶段性低温时段。累计降水量为95～100毫米，比常年同期102.4毫米略少，比去年同期89.1毫米略多；降水时空分布不均，5月有明显少雨时段。终霜出现在4月末至5月上旬初，比常年略早；第一场透雨（日降水量≥10毫米）出现在5月上旬，与常年同期接近。大风日数约10～11天，比常年同期略多。

夏季（6～8月）气温略高，降水略多。平均气温为22～23℃，比常年同期22.1℃略高，比去年同期 21.9℃略高；累计降水量为440～480毫米，比常年同期422.6毫米略多，比去年同期557.4毫米偏少。前夏多冰雹、雷暴大风、短时强降水等强对流天气；盛夏（7～8月）有降雨集中时段，将有区域性或局地暴雨并引发局部洪涝和城乡内涝。

秋季（9～10月）气温略高，降水接近常年，初霜接近常年或略晚。平均气温为12℃，比常年同期11.5℃略高，比去年同期12.6℃略低；累计降水量85～90毫米，与常年同期85.8毫米相近，比去年同期97.8毫米略少。初霜大约出现在9月下旬末到10月上旬初，比常年略晚。

二、主要灾害点的分布及灾情预测

（一）地质灾害分布

我区地质环境较差，人类工程活动是引发地质灾害的直接原因。一是开采煤炭资源而形成的地面塌陷，具有重复性和群发性，主要分布在鹿乡镇丁家村、齐家镇双顶子村和山河街道朝阳村；二是采石和修路切坡形成的崩塌，主要分布在山河街道立新村大砬子和沿河村后张家炉等地，多数分布在公路沿线。按照2023年吉林省自然资源厅地质灾害风险普查成果验收以及核实程序，由原来的16处地质灾害隐患点最终确定为8处重要地质灾害隐患点（需落实地质灾害群测群防网络体系，列入重点巡查），4处一般地质灾害隐患点（列入一般巡查），1处地质灾害隐患点移交交通部门，3处地质灾害点核销。截至目前，全区共有地质灾害点12处，其中，地面塌陷总计6处（鹿乡镇2处、齐家镇2处、山河街道2处）；崩塌灾害点总计6处（山河街道4处、云山街道1处、太平镇1处）。（详见附件1、附件2）

（二）灾情预测

根据我区地质环境条件和地质灾害类型及其区域发育程度的特点，结合2023年降水趋势和主要诱发因素，部分区域受暴雨、冰雹等强对流天气的影响，发生地质灾害的可能性较大，灾情等级与常年相近，重点防范时段为6～8月（主汛期），主要类型为崩塌、地面塌陷。地质灾害防治工作形势比较严峻，全区要提前做好防灾准备。

三、重点防范期

我区属中温带半干旱季风气候，降水多集中在7～9月，区政府各相关职能部门要提前做好各项准备工作，及时进入重点防范工作状态，认真履行汛期地质灾害防治工作职责，确保安全度汛，最大限度减少地质灾害造成的损失。

四、地质灾害防治措施

（一）加强领导，明确责任。地质灾害关系到人民生命财产安全，关系到社会经济可持续发展。为加强领导，明确责任，区政府决定成立长春市双阳区2023年地质灾害防治工作领导小组，由区政府分管副区长任组长，区自然资源局局长任副组长，区应急局、区财政局、区民政局、区住建局、区气象局、区交通运输局、区水利局、区科技局、各乡镇（街道）等单位分管领导为成员。各成员单位负责人要亲自参与，指导地质灾害监测、预防工作。各单位要在人员、资金、设备等方面给予大力支持，为防治工作创造良好条件。领导小组下设办公室，设在区自然资源局，办公室主任由区自然资源局分管副局长兼任，联系电话：84221020。办公室值班电话：白天84221702、84223714，夜间84223714。

（二）加强宣传，提高认识。地质灾害防治领导小组各成员单位要充分利用线上线下资源，通过培训、发放宣传单等方式，积极开展地质灾害防灾知识和法规的普及宣传工作，提高广大干部群众防灾知识水平。

（三）认真贯彻执行相关政策法规，切实落实预防措施。

1.根据《长春市双阳区地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》划定地质灾害易发区。

- （1）地质灾害中易发区（Ⅰ）

地质灾害中易发区位于双阳区齐家镇双顶子村，鹿乡镇丁家村，山河街道办事处朝阳村，山河街道办事处立新—吊水壶，以及山河街道办事处后张家炉村等附近。

（2）地质灾害低易发区（Ⅱ）

地质灾害低易发区位于双阳区中部，以及西南、南部的鹿乡镇—太平镇—山河街道办事处一带。

（3）地质灾害不易发区（Ⅲ）

双阳地区除地质灾害中易发区和低易发区以外的其他区域，双阳区伊舒槽地山前丘陵区地质灾害不易发区，区域内地貌以低矮丘陵为主，地形起伏较小，地势较为平坦。区内地质构造不发育，人口密度中等，土地利用以旱地和水田为主。该区内无地质灾害，未来可能发生地质灾害的危险性小。

2.在地质灾害易发区内从事各类生产和建设活动应采取必要措施，防止诱发地质灾害。在地质灾害易发区内有暴雨和水位异常现象时，禁止采矿、伐木采石、削坡取土、抽取地下水，煤矿在大雨以上天气时应采取停产措施，防止大雨冲垮井口，造成人员伤亡和财产损失。

3.各乡镇（街道）要在地质灾害易发区（段）设立警示标志。

4.有重要地质灾害隐患点分布的各乡镇（街道）要成立2023年地质灾害防治领导小组，落实地质灾害群测群防网络责任，填写责任表，明确乡镇（街道）、村责任人、群测人（监测人）及联系方式，并由乡镇（街道）与村两级共同填写由区自然资源局发放的《地质灾害防灾工作明白卡》、《地质灾害防灾避险明白卡》，连同群测群防责任表及时向区自然资源局备案。监测人可根据需要设定人数，各乡镇（街道）、村级监测网络发生变化时要及时与区自然资源局沟通。群测人（监测人）每月至少监测一次，汛期加密监测，并做好记录和存档，有异常时第一时间向区政府及区自然资源局报告。

（四）加强地质灾害报告制度。地质灾害报告制度是《地质灾害防治条例》规定的重要制度，发现地质灾害险情的单位和个人（包括群测群防网络人员）应当立即向区政府及区自然资源局报告。区自然资源局应做好地质灾害的速报工作，发生地质灾害时，要及时上报区政府、区应急管理局和上级业务主管部门。对隐瞒、谎报地质灾害灾情或因未及时上报导致灾害损失增大的，将依照《地质灾害防治条例》（国务院令394号）、《国务院办公厅转发国土资源部建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》（国办发〔2001〕35号）有关规定进行处罚，并追究领导者和具体责任人的责任。

附件：1.双阳区已查明崩塌地质灾害隐患点防治分期一览表

2.双阳区已查明地面塌陷地质灾害隐患点防治分期一览表

附件1

双阳区已查明崩塌地质灾害隐患点防治分期一览表

| 序号 | 野外编号 | 类型 | 行政区划 | 坐标 | 岩性组合与致灾因素 | 规模 | 威胁对象 | 防治措施及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYBT -01 | 崩塌 | 山河街道立新村大砬子 | 125°51′06″ 43°21′36″ | C2m灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 45×180 | 道路 | 已移交交通 |
| 2 | SYBT -02 | 崩塌 | 山河街道立新村 大砬子1组 大砬子1组 | 125°50′40″ 43°21′23″ | C2m灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 45×60 | 村屯、道路 | 群测群防 |
| 3 | SYBT -03 | 崩塌 | 山河街道立新村 大砬子4组 | 125°50′47″ 43°21′31″ | C2m灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 45×170 | 村屯、道路 | 群测群防 |
| 4 | SYBT -04 | 崩塌 | 山河街道柳树村 吊水壶景区 | 125°51′49″ 43°20′36″ | C2m灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 16×40 | 景区、游客 | 一般监测 |
| 5 | SYBT -05 | 崩塌 | 山河街道羊圈村 羊圈顶子 | 125°53′16″ 43°19′03″ | P1d灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 15×300 | 道路 | 核销 |
| 6 | SYBT -06 | 崩塌 | 山河街道沿河村 后张家炉 | 125°51′37″ 43°28′55″ | P1d灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 45×200 | 道路 | 群测群防、工程措施 |
| 7 | SYBT -07 | 崩塌 | 太平镇长山村张家沟 | 125°39′16″ 43°22′57″ | C1l灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 20×300 | 道路 | 一般监测 |
| 8 | SYBT -08 | 崩塌 | 鹿乡镇常家村二社 | 125°33′15″ 43°25′52″ | C1l灰岩，降雨、卸荷、开挖坡角 | 60×350 | 厂矿、场地 | 核销 |
| 9 | SYBT -09 | 崩塌 | 云山街道小油坊村 | 125°40′59″ 43°32′07″ | γ52花岗岩，岩降雨、卸荷、开挖坡角 | 19×120 | 树林、场地 | 一般监测 |
| 10 | SYBT -10 | 崩塌 | 云山街道丁家村 | 125°41′05″ 43°32′22″ | γ52花岗岩，岩降雨、卸荷、开挖坡角 | 19×500 | 树林、场地 | 核销 |

附件2

双阳区已查明地面塌陷地质灾害隐患点防治分期一览表

| 序号 | 野外编号 | 类型 | 行政区划 | 位置 | 岩性组合与致灾因素 | 规模 | 威胁对象 | 防治措施及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYTX-01 | 地面塌陷 | 鹿乡镇丁家村姜家沟七队 | 125°37′32″ 43°26′25″ | Q2＋C1l，地下开采 | 长6-21m 深度1.9-12m | 村屯、农田 | 群测群防，定期巡视 |
| 2 | SYTX-02 | 地面塌陷 | 鹿乡镇丁家村姜家沟六队 | 125°36′36″ 43°26′24″ | Q2＋C1l，地下开采 | 大小：126×50 深度11.5m | 农田 | 群测群防，定期巡视 |
| 3 | SYTX-03 | 地面塌陷 | 山河街道朝阳村刘家街 | 125°48′25″ 43°25′17″ | Q4＋J3j，地下开采 | 大小：180×15、400×90深度1.1-1.7m | 村屯、农田 | 群测群防，定期巡视 |
| 4 | SYTX-04 | 地面塌陷 | 齐家镇双顶村11社 | 125°45′59″ 43°36′43″ | Q2＋J3a，地下开采 | 大小160×130 深度2m | 村屯、农田 | 群测群防、定期巡视 |
| 5 | SYTX-05 | 地面塌陷 | 齐家镇双顶村10社 | 125°46′22″ 43°37′02″ | Q2＋J3a，地下开采 | 大小225×115 深度约3m。 | 农田 | 群测群防、定期巡视 |
| 6 | SYTX-06 | 地面塌陷 | 双阳区山河街道八面石村4社 | 125°55′49″,43°23′55″ | Q2＋J3a，地下开采 | 西侧塌陷面积3600m2，长98m，宽48m；中侧塌陷面积30000m2，长330m，宽40-140m；东侧塌陷面积22800m2，长170m，宽156m。 | 农田、粮库 | 一般监测、定期巡视 |